附件1：

报价函

江苏海兴园林绿化有限公司：

根据已收到的新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目的询价采购文件，我单位经研究上述各项条款等有关文件后，我方同意接受上述文件的全部内容和条件。

1、我方愿意以总价人民币         元的价格按要求承担本项目询价采购文件中所有服务内容。

2、我方保证465日历天内完成本项目。

3、我方派出的项目负责人：       ；联系电话：　　 　　。

4、一旦我方中标，服务质量符合询价采购文件及现行相关文件规定。如果违约，贵方有权终止我方中标并选择其它服务单位。

5、你方的询价采购文件和报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2：

采购报价清单

| 收件单位：江苏海兴园林绿化有限公司 |  |  |  |  | 报价单位：（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：新生河生态廊道补植及专业养护工程采购 |  |  |  |  | 报价人： |  |  |
| 联系电话：0515-80850151 |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 办公地址：盐城市滨海港经济区 |  |  |  |  | 办公地址： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐松养护 | - 1、品种：盐松 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 22262 | 除了按II级要求养护外，还需达到以下要求： 1、浇水工作。每周要保证所有苗木浇一遍透水。夏季高温季节一轮浇水时间需缩短至4天。河西侧，每辆水车每天浇水150-200米，浇水面积约1.5-2万㎡，每星期轮一遍；河东侧1辆水车每天浇水700米，浇水面积约2万㎡，大约8天可以轮一遍。河西每台水车需要配备1名工人逐个检查滴灌口，确保每棵树木都能满足浇水量，以及检修破损管道；河东每辆水车需要4名工人进行拖管浇水，且要浇透。 2、春季抹芽、修剪工作。现场苗木约7万棵左右，补植后苗木总量约9万棵，春季抹芽工作任务繁重，需在4-5月完成抹芽。秋季需要进行二轮抹芽工作。 3、扶树、修理支撑。因苗木靠近海边，海风大且无遮挡，发现苗木有倒伏情况，需重新扶正栽植修理并加固支撑， 4、草类地被。草类地被具有排盐降碱、保水保湿的作用，根据图纸要求，只要能长出的草类都算工程量，所以后期的草类地被养护尤其重要。 (1)浇水的时候，要将草类一并浇水。 (2)保持草类统一高度，勿修剪过低，根据不同的草类品种，高度可控制在30-40cm之间。 (3)爬藤草类需及时清除。 (4)根据现场实际情况，草类生长旺盛的区域，应保留长势较好且统一的品种；草类生长困难的区域，尽量不锄草，保留生长的各种草类，适当修剪。 5、病虫害防治。每周定期检查现场苗木，预防病虫害，需要进行打药防治工作。 6、秋冬季苗木修剪。清理病枝、枯枝，调整苗木树形。 - 7、追肥。根据现场实际需求，需要进行施肥工作，估算每亩地需使用尿素10公斤、复合肥5公斤。 |  |  |
| 2 | 女贞养护 | - 1、品种：女贞 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 17425 |  |  |  |
| 3 | 速生榆树养护 | - 1、品种：速生榆树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2555 |  |  |  |
| 4 | 乌桕养护 | - 1、品种：乌桕 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 1379 |  |  |  |
| 5 | 速生白蜡养护 | - 1、品种：速生白蜡 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2011 |  |  |  |
| 6 | 朴树养护 | - 1、品种：朴树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2061 |  |  |  |
| 7 | 栾树养护 | - 1、品种：栾树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 6644 |  |  |  |
| 8 | 刺槐养护 | - 1、品种：刺槐 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 10428 |  |  |  |
| 9 | 盐柳养护 | - 1、品种：盐柳 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 3196 |  |  |  |
| 二、绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| 10 | 盐松栽植 | - 1、品种：盐松 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 6256 | 1、放线挖树穴：树穴尺寸需符合甲方及现场施工要求； 2、栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm; 3、打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩),杨木支撑，含支撑切割，打两脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩); 4、打水围、浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水；之后进入常态化浇水，每周保持一遍透水。 5、清理现场。 6、苗木、辅材（不含杨木棍，后方单列）由投标人自行采购，投标时应综合考虑报价。 7、养护：同本表第1-9工作内容，投标单价包含养护费用。 |  |  |
| 11 | 女贞栽植 | - 1、品种：女贞 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 4649 |  |  |  |
| 12 | 速生榆树栽植 | - 1、品种：速生榆树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 546 |  |  |  |
| 13 | 乌桕栽植 | - 1、品种：乌桕 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 420 |  |  |  |
| 14 | 朴树栽植 | - 1、品种：朴树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 444 |  |  |  |
| 15 | 刺槐栽植 | - 1、品种：刺槐 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 1728 |  |  |  |
| 16 | 盐柳栽植 | - 1、品种：盐柳 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 2082 |  |  |  |
| 17 | 苦楝栽植 | - 1、品种：苦楝 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 4844 |  |  |  |
| 三、辅材采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| 18 | 杨木棍 | 长度2.6m，直径2-3cm | 根 | 21000 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、补植工程计划工期：30日历天。补植部分养护期起算日为补植工程验收合格次日起算；原有苗木养护期起算日为中标日期一周后起算，养护期截止日期2025年9月30日。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

授权委托书

江苏海兴园林绿化有限公司：

系中华人民共和国合法企业，住所                       ，特授权                 代表我公司全权办理对新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目的报价，参与开启报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失败。

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证复印件

年  月  日

附件4：

承诺书

本人        系            （单位），身份证号码：               ；我司已详细阅读新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下:

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为；

二、遵守国家、江苏省、盐城市有关招标投标的法律、规章及规范性文件；

三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为；

四、保证没有组织、参与围标、串标行为；

五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉；

六、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容；

七、如因供货商个人原因停止服务的，暂停参与海兴控股集团及各子公司项目资格12个月；如因供货商个人原因停止服务同时已完成部分服务内容的，验收合格的部分，处罚措施为扣除已发生费用总价款的40%；验收不合格的部分，采购人有权不计付工程款。最后承诺在供货过程中自行承担一切安全事件，与江苏海兴园林绿化有限公司无关。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年  月  日

附件5：

营业执照

附件6：

合同协议书

甲方（甲方）：            江苏海兴园林绿化有限公司

乙方（乙方）：

工程名称：新生河生态廊道补植及专业养护工程采购

工程地址：新生河生态廊道

根据我国《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商，就乙方承接甲方新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：新生河生态廊道补植及专业养护工程采购。

2.工程地点：新生河生态廊道。

3.项目规模及施工范围：新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目，拟对该项目68899棵已栽乔木进行养护服务采购，同时对现场20969株乔木的补植进行采购，具体数量规格以设计图纸、工程量清单及其它技术资料为准，招标人保留对上述询价范围进行适当调整的权利。

4.项目规格要求、数量及价格：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐松养护 | - 1、品种：盐松 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 22262 | 除了按II级要求养护外，还需达到以下要求： 1、浇水工作。每周要保证所有苗木浇一遍透水。夏季高温季节一轮浇水时间需缩短至4天。河西侧，每辆水车每天浇水150-200米，浇水面积约1.5-2万㎡，每星期轮一遍；河东侧1辆水车每天浇水700米，浇水面积约2万㎡，大约8天可以轮一遍。河西每台水车需要配备1名工人逐个检查滴灌口，确保每棵树木都能满足浇水量，以及检修破损管道；河东每辆水车需要4名工人进行拖管浇水，且要浇透。 2、春季抹芽、修剪工作。现场苗木约7万棵左右，补植后苗木总量约9万棵，春季抹芽工作任务繁重，需在4-5月完成抹芽。秋季需要进行二轮抹芽工作。 3、扶树、修理支撑。因苗木靠近海边，海风大且无遮挡，发现苗木有倒伏情况，需重新扶正栽植修理并加固支撑， 4、草类地被。草类地被具有排盐降碱、保水保湿的作用，根据图纸要求，只要能长出的草类都算工程量，所以后期的草类地被养护尤其重要。 (1)浇水的时候，要将草类一并浇水。 (2)保持草类统一高度，勿修剪过低，根据不同的草类品种，高度可控制在30-40cm之间。 (3)爬藤草类需及时清除。 (4)根据现场实际情况，草类生长旺盛的区域，应保留长势较好且统一的品种；草类生长困难的区域，尽量不锄草，保留生长的各种草类，适当修剪。 5、病虫害防治。每周定期检查现场苗木，预防病虫害，需要进行打药防治工作。 6、秋冬季苗木修剪。清理病枝、枯枝，调整苗木树形。 - 7、追肥。根据现场实际需求，需要进行施肥工作，估算每亩地需使用尿素10公斤、复合肥5公斤。 |  |  |
| 2 | 女贞养护 | - 1、品种：女贞 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 17425 |  |  |  |
| 3 | 速生榆树养护 | - 1、品种：速生榆树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2555 |  |  |  |
| 4 | 乌桕养护 | - 1、品种：乌桕 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 1379 |  |  |  |
| 5 | 速生白蜡养护 | - 1、品种：速生白蜡 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2011 |  |  |  |
| 6 | 朴树养护 | - 1、品种：朴树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 2061 |  |  |  |
| 7 | 栾树养护 | - 1、品种：栾树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 6644 |  |  |  |
| 8 | 刺槐养护 | - 1、品种：刺槐 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 10428 |  |  |  |
| 9 | 盐柳养护 | - 1、品种：盐柳 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:从开工日期至2025.9.30 | 株 | 3196 |  |  |  |
| 二、绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| 10 | 盐松栽植 | - 1、品种：盐松 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 6256 | 1、放线挖树穴：树穴尺寸需符合甲方及现场施工要求； 2、栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm; 3、打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩),杨木支撑，含支撑切割，打两脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩); 4、打水围、浇水：当天栽植苗木必须当天浇灌一遍定根水，跟踪修复水围，回填水流冲击的空穴，第三/第四天第二遍定根水，七天后复一遍透水；之后进入常态化浇水，每周保持一遍透水。 5、清理现场。 6、苗木、辅材（不含杨木棍，后方单列）由投标人自行采购，投标时应综合考虑报价。 7、养护：同养护工程1-9项工作内容，投标单价包含养护费用。 |  |  |
| 11 | 女贞栽植 | - 1、品种：女贞 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 4649 |  |  |  |
| 12 | 速生榆树栽植 | - 1、品种：速生榆树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 546 |  |  |  |
| 13 | 乌桕栽植 | - 1、品种：乌桕 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 420 |  |  |  |
| 14 | 朴树栽植 | - 1、品种：朴树 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 444 |  |  |  |
| 15 | 刺槐栽植 | - 1、品种：刺槐 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 1728 |  |  |  |
| 16 | 盐柳栽植 | - 1、品种：盐柳 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 - 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 2082 |  |  |  |
| 17 | 苦楝栽植 | - 1、品种：苦楝 - 2、规格：胸径或干径:3-4cm，株高:150-200cm - 3、养护等级：II级 4、养护期:补植部分验收合格次日至2025.9.30 | 株 | 4844 |  |  |  |
| 三、辅材采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| 18 | 杨木棍 | 长度2.6m，直径2-3cm | 根 | 21000 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、补植工程计划工期：30日历天。补植部分养护期起算日为补植工程验收合格次日起算；原有苗木养护期起算日为中标日期一周后起算，养护期截止日期2025年9月30日。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同工期

1、计划开工日期：按甲方通知。

2、补植工程计划工期：30日历天。补植部分养护期起算日为补植工程验收合格次日起算；原有苗木养护期起算日为中标日期一周后起算，养护期截止日期2025年9月30日。

3、工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工作要求

1、乙方承包的工程由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的工程要求，安排具有苗木栽植和养护施工经验的工人尽职尽责做好工作。

2、乙方应严格管理工人，督促其遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程等各项规章制度，听从甲方现场项目经理的指挥，服从工作分配。如有违章违纪，甲方有权要求乙方更换现场的工人。

3、乙方员工须爱护甲方财物，保守甲方秘密，维护甲方利益，服从甲方的现场管理。

4、乙方负责乙方安排至甲方施工现场人员的管理（包括考勤管理），乙方工人在施工中因违章作业、违反劳动纪律、违反甲方工地管理、发生人身伤亡事故等，由乙方自行负责。对于因乙方原因给甲方造成的经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明。

- 6、乙方应定期接受甲方打分考核，每季度考核一次，考核分数与审核价扣款相关（例如：养护考核平均分数为95分，养护基价为68万元，则审核价扣款为养护基价*（1-中标价/招采限价）*0.95），相关考核标准及考核表见附件一。

四、工程款结算

1.工程款标准及支付：按国家有关规定和单位的实际情况，工程款按照工程量及采购单价进行结算，最终结算以审计结论作为结算依据。

2.乙方不得克扣或拖延支付乙方安排至现场的工人工资和待遇，以保证乙方工人工作积极性和合法权益。

3、养护期满验收合格3个月后，付至审核价的50%；移交建设单位并经审计3个月后付清余款（但扣款、罚款除外）。

4.签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税专用发票（税率为9%），以上付款均不计任何利息和相关费用。

5.乙方开户银行及帐号：

开户单位（人）名称：

开   户   银   行：

帐             号：

五、责任与义务

1.乙方需按甲方要求的规定时间组织人员、机械进场施工，未按规定时间进场的，每延迟1天向甲方承担2000元/天的违约金，违约金从工程款中扣除。乙方不得对承包范围内的工程项目进行转包、分包，一经发现,立即清场。乙方承担由此造成的一切损失。

2.乙方所有务工人员不得超过60周岁,在进场时需提供相关健康证明，同时乙方必须为进场人员购买团体意外伤害险。

3.乙方必须按甲方审核认可的施工图纸要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方将对乙方处以中标单价3倍的违约金；如甲方需要调整工程内容时，乙方在接到通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；乙方确保竣工验收必须一次性验收合格，如乙方未按设计图纸及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且每处按2000元违约金，违约金从工程款中扣除。

4.若出现苗木成活率不达标的，每死亡1棵向甲方双倍赔偿苗木费用或补栽相应规格苗木，若乙方拒绝赔偿或补植施工，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方承担每次5000元的违约金，违约金从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生向甲方承担每次2000元的违约金，违约金从工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。

5.若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权解除施工合同，已完成且经验收合格的工作量按照60%结算，已完成但经验收不合格的工程量，甲方有权不计付工程款且委托第三方代为整改，整改发生的费用从工程款中扣除。

6.本工程所有施工建筑垃圾均应由乙方全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。

六、履约保证金

1.履约保证金将作为乙方按时履行本合同义务的凭据，履约保证金为中标价的5%，在合同签订前缴纳。

2.履约保证金待养护期结束并验收合格3个月后全部退清（甲方考核扣款除外，不计利息）。

3.甲方接收乙方从基本账户缴纳的现金（开户银行：中国农业银行股份有限公司盐城环城支行；银行账户：10427901040128880）或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

4.本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

5.如乙方未能按时履行本合同义务，甲方有权在相应退还阶段扣除相应保证金。

七、协议的解除与终止

1、因乙方工人违背工地工作纪律和管理规定的，或者违背本协议中约定的义务的，甲方可随时与乙方解除本协议，不需按上款规定提前通知乙方。

2、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开，否则，甲方不予结算乙方工程款，并有权向乙方追偿。

八、其他

1、乙方工人的人事档案和劳动法律关系由乙方管理，甲方不负责处理与乙方工人有关的任何事宜。

2、因甲乙双方之间建立的关系是临时性工程承包合同关系，因此甲方不承担乙方员工任何社会保险缴纳义务。乙方必须为乙方人员购买商业意外保险。

3、因履行本协议发生争议且协商不成的，由工程所在地法院处理。

4、本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

负责人：                                       负责人：

签订日期：    年   月   日

安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“谁用工谁负责”的安全生产原则，认真执行安全生产的政策法规，强化安全意识，加强防范措施，完善作业管理，实现机械设备施工期间的安全生产无事故,确保新生河生态廊道补植及专业养护工程采购项目安全施工，经双方协商一致，达成如下协议：

甲方：江苏海兴园林绿化有限公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

第一条 甲方的责任

1.认真贯彻国家、省、市的安全生产方针、政策、法规及集团公司的安全生产工作指示精神。

2.加强项目现场施工期间安全生产监督，负责项目作业期间的安全喊话，及时制止、纠正不安全行为。

3.对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或按时处理、解决。

第二条 乙方的责任

1.乙方必须服从甲方的调配，进入甲方项目作业区域内的人工、机械设备必须服从甲方安全指挥和管理监督，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

2.乙方全面负责项目现场机械设备的安全，甲方不承担任何责任。同时，乙方要督促操作人员不得违章作业，否则后果由乙方自负。

3.乙方进场后，遵守甲方各项规章制度，必须服从甲方和监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方和监理单位的统一调度和指挥。乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保机械能够安全作业的情况下方可实施。

4.乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

5.本工程必须确保安全（施工场地内及施工运输过程中），乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受甲方及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于甲方及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，乙方必须在限期内进行整改，由于整改造成工期延误的责任由乙方承担。甲方及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除乙方对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按相关规定处理。

若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。若发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6.施工过程中如遇地下管线、障碍物、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由乙方自行承担。

7.乙方应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

8.乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还须接受甲方每次1000元的违约金。被盐城市大气污染防治办公室或滨海县级环境治理部门通报的处以10000元每次的违约金。

本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

负责人：                                          负责人：

签订日期：    年   月   日

- 附件一：

| 养护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 工作要求 | 评分项目和标准 | 计分 |
| 现场管理（90分） | 除杂草、绿地平整（12分） | 及时除杂草，杂草做到日产日清，慎重应用除草剂，草坪保持完整，无裸露地面，绿地要平整 | 除杂草不及时的扣3分，杂草未做到日产日清的扣3分，滥用除草剂的扣3分，草坪不完整、裸露地面的扣2分，绿地不平整的一处扣1分 |  |
|  | 养护穴、养护沟（6分） | 养护穴：穴圆、穴边深、轮廓清晰、穴内土碎无杂物；养护沟：沟宽、沟边深、轮廓流畅、沟内土碎无杂物。行道树养护穴与栽植穴同大，其它乔木养护穴直径100cm以上，花灌木直径100cm，球类养护穴与球径同大，绿篱和花卉与草坪分界处养护沟宽30cm，养护穴（沟）松土平整每月不少于2次 | 养护穴（沟）不符合标准，做得不精细的扣3分；养护穴养护穴（沟）松土平整每月少于2次的扣3分 |  |
|  | 树木扶正、萌蘖枝修剪（10分） | 做好树木扶正压实，保证树木生长整齐一致，做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作 | 未做好树木扶正压实，或雨后42小时内有倾斜树木的扣4分；树木修剪不整齐一致的扣3分；未做好树木生长期内的剥芽、去蘖、疏枝等工作扣3分 |  |
|  | 死树杂树清理、垃圾清运、卫生保洁（12分） | 每月清理2次死树、杂树，清理前办理审批手续，及时清除垃圾杂物，严禁焚烧垃圾、枯枝落叶 | 每月死树、杂树未清理的扣2分；清理前未办理审批手续的扣2分；未及时清除垃圾杂物，焚烧垃圾、枯枝落叶的扣4分；卫生保洁不到位扣4分 |  |
|  | 绿篱平台修剪（12分） | 在两次绿篱平台修剪期间须剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝，绿篱平台形状常年保持基本一致 | 在两次绿篱平台修剪期间未剪去局部超过绿篱平台10cm以上嫩枝的扣6分，绿篱平台形状不保持一致的扣6分 |  |
|  | 花灌木、绿篱平台治虫（12分） | 对范围在10株以内乔木、花灌木和范围在30平方米以内绿篱平台的病虫害进行人工摘除或喷药防治，将病虫害消灭在萌芽状态 | 未对范围在10株以内乔木、花灌木进行病虫害防治，每发现一株扣1分；未对范围在30平方米以内绿篱平台的病虫进行防治的，每发现1平方米扣1分 |  |
|  | 抗台防汛（8分） | 有详细的绿地防汛预案，人员、机械到位；采用开沟、打孔等排水设施，及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。绿地和树穴内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时；因风雨造成树木倾斜倒伏须在4小时内扶正、压实，做好支撑；雨后立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理 | 没有详细的绿地防汛预案扣3分；人员、机械不到位扣2分；未采用开沟、打孔等排水设施扣2分；未及时对绿地和树池排涝的扣2分，导致植物因涝致死的扣4分；绿地和树穴内积水超过24小时、宿根花卉种植地积水超过12小时的扣3分；因风雨造成树木倾斜倒伏未在4小时内扶正、压实的扣4分，未做支撑的扣3分；雨后未立即对雨水冲刷和积水地块进行场地平整和整理的扣3分 |  |
|  | 项目看护和跟踪（8分） | 保护好绿地内花草树木，保持绿地完整、无人为损坏，及时发现和制止违法行为 | 未保护好绿地内花草树木、未保持绿地完整扣3分、造成人为损坏的扣3分；未及时发现和制止违法行为的扣2分 |  |
|  | 情况汇报制度（10分） | 养护地段发生病虫害情况养护单位须在第一时间发现，并在4小时内向绿化养护考核工作小组做书面汇报；7级以上大风和暴雨后，养护单位应立即以书面形式向绿化养护考核工作小组汇报风倒和积水情况，养护地段发生干旱缺水情况，养护单位须在第一时间发现，并在4小时内向绿化养护考核工作小组做书面汇报；养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位须及时发现、及时制止，并在第一时间内报告给绿化养护考核工作小组，随后补书面报告给绿化养护考核工作小组 | 养护地段发生病虫害情况养护单位未在第一时间发现，并未在4小时内向绿化养护考核工作小组做书面汇报的扣2分；7级以上大风和暴雨后，养护单位未立即以书面形式向绿化养护考核工作小组汇报风倒和积水情况的扣2分，养护地段发生干旱缺水情况，养护单位未在第一时间发现，并未在4小时内向绿化养护考核工作小组做书面汇报的扣2分；养护地段发生单位和个人擅自砍伐、移植城市树木或非法占用城市绿地的，养护单位未及时发现、未及时制止的扣2分，并未第一时间内报告给绿化养护考核工作小组，随后补书面报告给绿化养护考核工作小组的扣2分 |  |
| 基础台账 （10分） | 养护记录（10分） | 有具体的养护措施、养护内容以及当天所完成的工作任务 | 没有具体养护措施的扣1分、养护记录内容不全的扣1分、没有每天记录工作任务的扣2分 |  |
| 考核时间 | 202 年 月— 202 年 月 |  | 考核总分 |  |
|  | 考核小组： |  | 养护单位： |  |