附件1：

报价函

江苏海兴园林绿化有限公司：

根据已收到的新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目的询价采购文件，我单位经研究上述各项条款等有关文件后，我方同意接受上述文件的全部内容和条件。

1、我方愿意以总价人民币         元的价格按要求承担本项目询价采购文件中所有服务内容。

2、我方保证  7  日历天内完成本项目。

3、我方派出的项目负责人：       ；联系电话：　　 　　。

4、一旦我方中标，服务质量符合询价采购文件及现行相关文件规定。如果违约，贵方有权终止我方中标并选择其它服务单位。

5、你方的询价采购文件和报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

附件2：

采购报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、绿化栽植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | - 1、种类：丛生乌桕 2、株高、冠径:H700-800cm P400-450cm 3、特征：全冠，树形优美，≥5五杆，每杆胸径＞12cm精品苗，甲方定选 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑。 | 株 | 1 | - （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； - （7）养护标准：3级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月； - （9）丛生乌桕由投标人自行购买，投标单价应包含该费用。 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1、种类：实生银杏 2、胸径：16-17cm 3、株高、冠径:H600-700cm P300-350cm 4、特征：分枝点高度200-250cm实生苗,塔状,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：实生银杏、杉木支撑。 | 株 | 2 | - （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； - （7）养护标准：3级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1、种类：法桐 2、胸径：14-15cm 3、株高、冠径:H500-550cm P350-400cm 4、特征：分支点220-250cm保留三级分支,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含、草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：法桐、杉木支撑。 | 株 | 5 | （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：13cm 3、株高、冠径:H380-400cm P280-300cm 4、特征：分支点180-200cm 5、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：高杆女贞、杉木支撑。 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 5 | 移栽乔木 | 1、种类：法桐 2、胸径：14-15cm 3、株高、冠径:H500-550cm P350-400cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑。 | 株 | 3 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：投标人自行考虑； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场。 （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月； （11）苗木移栽，不需采购苗木。 |  |  |
| 6 | 移栽乔木 | 1、种类：栾树 2、胸径：17-20cm 3、养护期:6个月。 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑。 | 株 | 10 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：投标人自行考虑； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场； （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月； （11）苗木移栽，不需采购苗木。 |  |  |
| 7 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球 2、冠丛高:H120cm 3、蓬径:P120cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：大叶黄杨球。 | 株 | 8 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 8 | 栽植灌木 | 1、种类:海桐球 2、冠丛高:H100-120cm 3、蓬径:P100-120cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：海桐球。 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球 2、冠丛高:H140-150cm 3、蓬径:P140-150cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：红叶石楠球。 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 1、种类：碧桃 2、地径：4-5cm 3、株高、冠径:H120-150cm P100-120cm 4、特征：全冠,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：碧桃、杉木支撑。 | 株 | 3 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打门子撑或扁担撑(上部采用铁丝固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠树 2、株高、冠径:H350-400cm P300-350cm 3、特征：分支点80-100cm全冠,造型优美 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：石楠树、杉木支撑。 | 株 | 2 | （1）放线挖树穴：140cm-200cm直径树穴，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 12 | 移栽灌木 | 1、种类：红叶李 2、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑。 | 株 | 2 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：投标人自行考虑； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场； （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月； （11）苗木移栽，不需采购苗木。 |  |  |
| 13 | 栽植花境 | 1、地被种类:火焰南天竹、黄金构骨、朱蕉、欧洲月季、矮生麦冬，花境组合以甲方通知为准 2、养护期：6个月 3、具体做法详见图纸 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：苗木。 | M2 | 30 | （1）地形细整放样； （2）栽植：下苗、运苗、栽苗； （3）清理现场； （4）养护标准：3级养护； （5）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月； （6）甲方提供苗木。 |  |  |
| 14 | 栽植草坪 | 1、百慕大草坪； 2、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用； 3、甲供材料：百慕大草坪。 | M2 | 700 | （1）地形细整； （2）栽植：卸草皮、运草皮、铺草皮、拍平拍实； （4）清理现场。 （5）养护标准：3级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 15 | 栽植草坪 | 1、播撒草种：秋冬追播黑麦草草籽； 2、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用； 3、甲供材料：黑麦草草籽。 | M2 | 7500 | （1）栽植：播撒草种12g/m²； （2）清理现场。 （3）养护标准：3级养护； （4）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月。 |  |  |
| 二、土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 土方 施工 | 种植土回填 | M3 | 500 | 1、种植土回填、填方区种植土购买：需按照现场要求的时间节点进场，进场前需对土壤进行检测，有符合要求（PH值应≤8，含盐量低于0.1%，土壤无板结，具有良好的通透性和透水性）的检测报告方可进场。其中人工回填土30方 2、施工要求：坡度优美；造型平顺；表面平整，满足设计要求。 3、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 17 | 淋层 施工 | 淋层 （甲供主材） | M2 | 400 | 1、淋层施工：在栽植区内铺一层透水土工材料，在土工材料上铺设15cm石子淋层，淋层上再铺设一层土工材料（按项目部通知）； 2、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准； 3、清理现场； 4、甲供材料：石子、土工布、遮阳网等淋层材料。 |  |  |
| 18 | 余方弃置 | 余方弃置 | M3 | 150 | 1、余方开挖，弃置运距 自行考虑，弃置地点需符合当地城管部门要求； 2、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准； 3、保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑。 |  |  |
| 19 | 平整场地 | 平整场地 | M2 | 500 | 1、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、辅材材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、土壤检测费、土方测绘费、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、计划工期：7日历天。养护期6个月，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

授权委托书

江苏海兴园林绿化有限公司：

系中华人民共和国合法企业，住所                       ，特授权                 代表我公司全权办理对新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目的报价，参与开启报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失败。

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证复印件

年  月  日

附件4：

承诺书

本人        系            （单位），身份证号码：               ；我司已详细阅读新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下:

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为；

二、遵守国家、江苏省、盐城市有关招标投标的法律、规章及规范性文件；

三、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为；

四、保证没有组织、参与围标、串标行为；

五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉；

六、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容；

七、如因供货商个人原因停止服务的，暂停参与海兴集团及各子公司项目资格12个月；如因供货商个人原因停止服务同时已完成部分服务内容的，验收合格的部分，处罚措施为扣除已发生费用总价款的40%；验收不合格的部分，采购人有权不计付工程款。最后承诺在供货过程中自行承担一切安全事件，与江苏海兴园林绿化有限公司无关。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):

年  月  日

附件5：

营业执照

附件6：

合同协议书

甲方（甲方）：            江苏海兴园林绿化有限公司

乙方（乙方）：

工程名称：新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购

工程地址：滨海县黄海新区新滩邻里中心

根据我国《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商，就乙方承接甲方新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.工程名称：新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购。

2.工程地点：滨海县黄海新区新滩邻里中心。

3.项目规模及施工范围：新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目，拟对该项目中的乔木、灌木栽植及养护服务和土方进行采购，具体数量规格以设计图纸、工程量清单及其它技术资料为准。

4.项目规格要求、数量及价格：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 工作内容 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、绿化栽植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | - 1、种类：丛生乌桕 2、株高、冠径:H700-800cm P400-450cm 3、特征：全冠，树形优美，≥5五杆，每杆胸径＞12cm精品苗，甲方定选 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑。 | 株 | 1 | - （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； - （7）养护标准：3级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 - （9）投标方需购买苗木，杉木支撑由甲方提供。 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1、种类：实生银杏 2、胸径：16-17cm 3、株高、冠径:H600-700cm P300-350cm 4、特征：分枝点高度200-250cm实生苗,塔状,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：实生银杏、杉木支撑 | 株 | 2 | - （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； - （7）养护标准：3级养护； - （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 - （9）甲供提供材料：实生银杏、杉木支撑 |  |  |
| 3 | 栽植乔木 | 1、种类：法桐 2、胸径：14-15cm 3、株高、冠径:H500-550cm P350-400cm 4、特征：分支点220-250cm保留三级分支,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含、草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：法桐、杉木支撑 | 株 | 5 | （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场。 （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （9）甲供提供材料：法桐、杉木支撑 |  |  |
| 4 | 栽植乔木 | 1、种类：高杆女贞 2、胸径：13cm 3、株高、冠径:H380-400cm P280-300cm 4、特征：分支点180-200cm 5、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：高杆女贞、杉木支撑 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （9）甲供提供材料：高杆女贞、杉木支撑 |  |  |
| 5 | 移栽乔木 | 1、种类：法桐 2、胸径：14-15cm 3、株高、冠径:H500-550cm P350-400cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑 | 株 | 3 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：运距500米内； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场。 （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （11）苗木移栽，不需采购苗木。 |  |  |
| 6 | 移栽乔木 | 1、种类：栾树 2、胸径：17-20cm 3、养护期:6个月。 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：杉木支撑 | 株 | 10 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：运距500米内； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场。 （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （11）苗木移栽，不需采购苗木。甲方提供杉木支撑 |  |  |
| 7 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球 2、冠丛高:H120cm 3、蓬径:P120cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：大叶黄杨球。 | 株 | 8 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （8）甲供提供材料：大叶黄杨球。 |  |  |
| 8 | 栽植灌木 | 1、种类:海桐球 2、冠丛高:H100-120cm 3、蓬径:P100-120cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：海桐球。 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （8）甲供提供材料：海桐球。 |  |  |
| 9 | 栽植灌木 | 1、种类:红叶石楠球 2、冠丛高:H140-150cm 3、蓬径:P140-150cm 4、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：红叶石楠球。 | 株 | 1 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打水围； （5）清理现场； （6）养护标准：3级养护； （7）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （8）甲供提供材料：红叶石楠球。 |  |  |
| 10 | 栽植灌木 | 1、种类：碧桃 2、地径：4-5cm 3、株高、冠径:H120-150cm P100-120cm 4、特征：全冠,造型优美 5、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：碧桃、杉木支撑 | 株 | 3 | （1）放线挖树穴：80cm直径树穴，深60cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打门子撑或扁担撑(上部采用铁丝固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （9）甲供提供材料：碧桃、杉木支撑 |  |  |
| 11 | 栽植灌木 | 1、种类：石楠树 2、株高、冠径:H350-400cm P300-350cm 3、特征：分支点80-100cm全冠,造型优美 4、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。甲供材料：石楠树、杉木支撑 | 株 | 2 | （1）放线挖树穴：140cm-200cm直径树穴，深80-100cm； （2）修剪； （3）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （4）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （5）打水围； （6）清理现场； （7）养护标准：3级养护； （8）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （9）甲供提供材料：石楠树、杉木支撑 |  |  |
| 12 | 移栽灌木 | 1、种类：红叶李 2、养护期:6个月 注：报价中包含草绳等栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。 甲供材料：杉木支撑 | 株 | 2 | （1）挖苗：需带土球起苗，土球直径为苗木胸径的6-8倍； （2）修剪：修剪后尺寸需符合甲方及现场施工要求； （3）运输：运距500米内； （4）放线挖树穴：树穴直径140cm-200cm，深80-100cm； （5）栽植：下苗，转运，土球下部垫混合土，周边回土，土球高出地面5-10cm； （6）打支撑：杉木支撑，含支撑切割，打四脚撑(上部采用铁丝井字形固定，下部含地桩)； （7）打水围； （8）清理现场。 （9）养护标准：3级养护； （10）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （11）苗木移栽，不需采购苗木。甲方提供杉木支撑 |  |  |
| 13 | 栽植花卉 | 1、花卉种类:苗木 2、养护期：6个月 3、具体做法详见图纸 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用。 甲供材料：苗木 | M2 | 30 | （1）地形细整放样； （2）栽植：下草花、运草花、栽草花； （3）清理现场； （4）养护标准：3级养护； （5）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （6）甲方提供苗木 |  |  |
| 14 | 栽植草坪 | 1、百慕大草坪 2、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 3、甲供材料：百慕大草坪 | M2 | 700 | （1）地形细整； （2）栽植：下草皮、运草皮、铺草皮、拍平拍实； （4）清理现场。 （5）养护标准：3级养护； （6）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （7）甲方提供：百慕大草坪 （8）以实际到量为准 |  |  |
| 15 | 栽植草坪 | 1、播撒草种：秋冬追播黑麦草草籽 2、养护期:6个月 注：报价中包含栽植技术措施投标人根据图纸要求施工，综合考虑各项费用 3、甲供材料：黑麦草草籽 | M2 | 7500 | （1）栽植：播撒草种12g/m²； （2）清理现场。 （3）养护标准：3级养护； （4）养护时间：施工验收后进入养护周期，时间为6个月 （5）甲方提供：黑麦草草籽 |  |  |
| 二、土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 土方 施工 | 种植土回填 | M3 | 500 | 1、种植土回填、填方区种植土购买：需按照现场要求的时间节点进场，进场前需对土壤进行检测，有符合要求（PH值应≤8，含盐量低于0.1%，土壤无板结，具有良好的通透性和透水性）的检测报告方可进场。其中人工回填土30方 2、施工要求：坡度优美；造型平顺；表面平整，满足设计要求。 3、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 17 | 淋层 施工 | 淋层 （甲供主材） | M2 | 400 | 1、淋层施工：在栽植区内铺一层透水土工材料，在土工材料上铺设15cm石子淋层，淋层上再铺设一层土工材料（按项目部通知）； 2、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 3、清理现场。 4、甲供材料：石子等淋层材料 |  |  |
| 18 | 余方弃置 | 余方弃置 | M3 | 150 | 1、余方开挖，弃置运距 自行考虑，弃置地点需符合当地城管部门要求 2、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 3、保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 |  |  |
| 19 | 平整场地 | 平整场地 | M2 | 500 | 1、实际结算量以第三方测绘数据及审计结论为准。 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、以上价格含9%增值税；如不能提供9%增值税专用发票,项目结算付款时将按照:中标金额/(1+9%)*(1+提供的发票的对应税率)进行调整结算总价； 2、单价包含人工费、辅材材料费、养护费、二次运输费、机械费、水电费、管理费、安全文明施工管理费、措施费、规费、税金、土壤检测费、土方测绘费、专家评审费以及为完成本采购公告内容所产生的一切费用等。 3、质量标准：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。 4、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。 5、计划工期：7日历天。养护期6个月，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。 6、验收方式：以审计结论作为结算依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

5、质量要求：满足甲方要求、相关主管部门要求、设计图纸要求， 符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（014000052/2015-00029）等。必须确保通过建设单位及相关部门竣工验收合格。

6、竣工验收苗木成活率：100%（含养护期满时成活率同为100%）。

7、计划工期：7日历天。养护期6个月，养护期起算日为建设单位出具的竣工验收证明书日期次日起算。

8、验收方式：以审计结论作为结算依据。

二、合同工期

1、计划开工日期：2024年 6 月，具体日期按甲方通知。

2、计划工期：7天。

3、工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、工作要求

1、乙方承包的工程由甲方根据工作需要进行安排和调整。乙方必须按照甲方的工程要求，安排具有苗木栽植和养护施工经验的工人尽职尽责做好工作。

2、乙方应严格管理工人，督促其遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程等各项规章制度，听从甲方现场项目经理的指挥，服从工作分配。如有违章违纪，甲方有权要求乙方更换现场的工人。

3、乙方员工须爱护甲方财物，保守甲方秘密，维护甲方利益，服从甲方的现场管理。

4、乙方负责乙方安排至甲方施工现场人员的管理（包括考勤管理），乙方工人在施工中因违章作业、违反劳动纪律、违反甲方工地管理、发生人身伤亡事故等，由乙方自行负责。对于因乙方原因给甲方造成的经济损失，甲方有权要求乙方赔偿。

5、乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明。

四、工程款结算

1.工程款标准及支付：按国家有关规定和单位的实际情况，工程款按照工程量及采购单价进行结算，最终结算以审计结论作为结算依据。

2.乙方不得克扣或拖延支付乙方安排至现场的工人工资和待遇，以保证乙方工人工作积极性和合法权益。

3.工程完工验收合格3个月后，付至审核价的50%；竣工验收合格经审计后付清余款（但扣款、罚款除外）。

4.签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的增值税专用发票（税率为9%），以上付款均不计任何利息和相关费用。

5.乙方开户银行及帐号：

开户单位（人）名称：

开   户   银   行：

帐             号：

五、责任与义务

1.乙方需按甲方要求的规定时间组织人员、机械进场施工，未按规定时间进场的，每延迟1天向甲方承担2000元/天的违约金，违约金从工程款中扣除。

2.乙方所有务工人员不得超过60周岁,在进场时需提供相关健康证明，同时乙方必须为进场人员购买团体意外伤害险。

3.乙方必须按甲方审核认可的施工图纸要求进行施工，除甲方要求变更外，乙方未按上述要求施工，甲方将对乙方处以中标单价3倍的违约金；如甲方需要调整工程内容时，乙方在接到通知后，必须按甲方的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；乙方确保竣工验收必须一次性验收合格，如乙方未按设计图纸及甲方要求进行施工的，导致竣工验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，且每处按2000元违约金，违约金从工程款中扣除。

4.若出现施工质量不达标或未按甲方进度要求施工，导致苗木死亡的，每死亡1棵向甲方双倍赔偿苗木费用或补栽相应规格苗木，若乙方拒绝赔偿或补植施工，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次向甲方承担每次5000元的违约金，违约金从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生向甲方承担每次2000元的违约金，违约金从工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。

5.若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的甲方有权解除施工合同，已完成且经验收合格的工作量按照60%结算，已完成但经验收不合格的工程量，甲方有权不计付工程款且委托第三方代为整改，整改发生的费用从工程款中扣除。

6.本工程所有施工建筑垃圾均应由乙方全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。

六、履约保证金

1.履约保证金将作为乙方按时履行本合同义务的凭据，履约保证金为中标价的10%，在合同签订前缴纳。

2.履约保证金待本合同范围内全部工程完成并验收合格后3个月内全部退清（甲方考核扣款除外，不计利息）。

3.甲方接收乙方从基本账户缴纳的现金（开户银行：中国农业银行股份有限公司盐城环城支行；银行账户：10427901040128880）或银行保函中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。

4.本工程接受中标人提供的从基本账户缴纳的担保机构保函、保险机构保单等非现金交易担保方式。

5.如乙方未能按时履行本合同义务，甲方有权在相应退还阶段扣除相应保证金。

七、协议的解除与终止

1、因乙方工人违背工地工作纪律和管理规定的，或者违背本协议中约定的义务的，甲方可随时与乙方解除本协议，不需按上款规定提前通知乙方。

2、甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等手续后方能离开，否则，甲方不予结算乙方工程款，并有权向乙方追偿。

八、其他

1、乙方工人的人事档案和劳动法律关系由乙方管理，甲方不负责处理与乙方工人有关的任何事宜。

2、因甲乙双方之间建立的关系是临时性工程承包合同关系，因此甲方不承担乙方员工任何社会保险缴纳义务。乙方必须为乙方人员购买商业意外保险。

3、因履行本协议发生争议且协商不成的，由工程所在地法院处理。

4、本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：                                乙方（签章）：

负责人：                                       负责人：

签订日期：    年   月   日

安全协议书

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“谁用工谁负责”的安全生产原则，认真执行安全生产的政策法规，强化安全意识，加强防范措施，完善作业管理，实现机械设备施工期间的安全生产无事故,确保新滩邻里中心配套提升项目绿化工程劳务及机械服务采购项目安全施工，经双方协商一致，达成如下协议：

甲方：江苏海兴园林绿化有限公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

第一条 甲方的责任

1.认真贯彻国家、省、市的安全生产方针、政策、法规及集团公司的安全生产工作指示精神。

2.加强项目现场施工期间安全生产监督，负责项目作业期间的安全喊话，及时制止、纠正不安全行为。

3.对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或按时处理、解决。

第二条 乙方的责任

1.乙方必须服从甲方的调配，进入甲方项目作业区域内的人工、机械设备必须服从甲方安全指挥和管理监督，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全法规知识、安全规章制度、安全操作规程等的教育。

2.乙方全面负责项目现场机械设备的安全，甲方不承担任何责任。同时，乙方要督促操作人员不得违章作业，否则后果由乙方自负。

3.乙方进场后，遵守甲方各项规章制度，必须服从甲方和监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方和监理单位的统一调度和指挥。乙方所有进场的机械设备及操作人员必须具备相应的合法有效资质，必须有国家强制规定的各种合格证明，在确保机械能够安全作业的情况下方可实施。

4.乙方必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。

5.本工程必须确保安全（施工场地内及施工运输过程中），乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受甲方及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于甲方及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，乙方必须在限期内进行整改，由于整改造成工期延误的责任由乙方承担。甲方及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除乙方对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按相关规定处理。

若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。若发生安全事故，由乙方自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6.施工过程中如遇地下管线、障碍物、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由乙方自行承担。

7.乙方应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。

8.乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还须接受甲方每次1000元的违约金。被盐城市大气污染防治办公室或滨海县级环境治理部门通报的处以10000元每次的违约金。

本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

负责人：                                          负责人：

签订日期：    年   月   日